Замеры в Limp динамика HERTZ DCX 165.3 two way coahial.

Паспортные данные:

D, mm         135

Xmax, mm      2

Re, om          3,3

Fs, hz             68

Vas, l           14,3

Mms, g          11

Cms, mm/N  0,49

BL, T*m          4

Qts                 0,85

Qes                 0,96

Qms               7,54

Spl, db             93

Динамик подвешен в воздухе:

Динамик установлен  с использованием стандартного уплотнительного кольца из комплекта двухсторонней соединительной канализационной  муфты  Ostendorf KGU 160 в неё саму ( с другого конца уплотнительное кольцо вынуто). Резиновое кольцо имеет фигурную выемку в которую и вставляется дин и удержание получается прочное, но это не виброплата, а вибродемфер получаем. У муфты с одной стороны лобзиком спилен выступ до утолшения под уплотнительное кольцо, затем подправлен напильником срез и после пройдено фрезером с фасонной фрезой с радиусом закругления 12 мм у которой есть внизу упорный подшипник. На врутреннюю сторону углубления для кольца уплотнения предварительно наклеена лента двухстороннего скотча у которой бумажный слой не удален, он позволил создать на конце буртик в 0,1-0,2 мм для фиксации уплотнительного кольца с динамиком в пазу.

Динамик установлен в муфту:

Сейчас закрытый объем, муфта положена задним торцем на мягкую кровать:

Жесткую табуретку:

Вклеен внутрь цилиндр из мелкопористого пенополиотелена (или может быть пенополиуретана) 4 мм толшиной, высота 156 мм, раскрой 495,5 мм для того, чтобы вернуть внутренний диаметр трубы ( так как у меня остался пропеллер от проб с колонки на морелях ), а в фигурную выемку на другом конце вставлевна для заполнения лента из пенополиотелена толшиной 6,5-7 мм.

Замеры без пропеллера:

Вставлен пропеллер их 11 полных пластин толшиной 7,5 мм, шириной 34 мм и 5 отрезков на магнит:

Развернул пропеллер, чтобы конец встал у начала окна на корзине:

Наклеил еще обрезков на пропеллер, чтобы и в районе корзины динамика рассечь объем (и упираться в дин пропеллером можно, так как дин стоит жестко в стандартном уплотнительном кольце).

Звучание получил очень чистое, для прослушки в комнате не просит большой громкости для комфортного прослушивания, низов конечно маловато, но что слышны упругие и четкие, без бубнежа.

Финишный замер  правой колонки:

Финишный замер  левой колонки: