Выходы аудио встроенного в материнку никак не хотели нормально дружить с лимпой и аудиотестером. Разъмы на передке компа подключены в режиме HD и вообще меряли черти что десятки  ком и при калибровке оставались на одном уроне опорный  и изметительный сигналы, что не должно быть. На задней панели уже снизилось до сотни , но начинолось с горы в несколько раз выше на скате которой строились горбы резонансов. В общем ловили входы какой-то возбуд и помехи.

Купил простенькую PCI аудио карту 16/46к с дровами для винды 7, заменил 100 ом на переменник и им выставил по 12 омному резистору шкалу в лимпе и вот снял более менее сносные графири.

Труба внутренний диаиетр 104 мм, пропеллер из коврика для иёги толшиной 7,5 мм, ширина пластин 26-28 мм, склеины со сдвигом в 10-11 мм  до разворота чуть больше 180 град, получилось 17 пластин, высота набора около 133мм.

Динамик вывешен на резиновой мембране толшиной 1мм, зазор около 5 мм. За центр масс пока не вывешен, хотя крепление предусмотрено, мембрана сама удерживает дин в вертикальном положении.

В порте пропеллер, пластины начал его стоят перпендикулярно дину:

Порт открыт, вынут пропеллер:

Порт заглушен:

Корпус, наружные размеры: Высота – 408 мм; ширина- 278 мм; глубина -315 мм.

Материал ламинированная ДСП толшиной 16,5 мм.

Труба сантехническая с внутренним диа-м 104 мм длиной 150 мм., порт вниз.

Стыки стенок склеены клеем ПВА и стянуты плинтусной рейкой 25х25 мм.

У задней стенки для её прижима вклеена рама из бруска 30х30мм.

Ножки 3 шт. длиной 100 мм.

Внутренний объем по стенкам без учета элементов крепления и обвесов ( брусков, трубы, подвесов дина и самого дина) -25,38 литра.